Zał. nr 4

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu przez oferowane dostawy  wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu pt. Dostawa wolnostojących kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przemyślu

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Adres wykonawcy..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Jednego wolnostojącego kontenera chłodniczego do przetrzymywania dzików, zadaszonego o wymiarach zewnętrznych ok. 300 x 200 cm i wewnętrznych ok 280 x 180 cm, wysokość kontenera  pozwalająca na powieszenie tusz w pozycji pionowej. Drzwi  komory chłodniczej posiadają atest PZH. Ściany i sufit wykonane z płyty poliuretanowej o grubości 10 cm. Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną - bez łączeń. Chłodnia wyposażona w agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V ze sterownikiem pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury + 10 do – 5 st. C, instalację elektryczną z zabezpieczeniem przeciwnapięciowym, podlicznikiem i oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, kolejkę w kształcie litery U ze stali kwasoodpornej oraz wciągarkę elektryczną o udźwigu co najmniej 250 kg zainstalowana nad wejściem do chłodni, 15 haków atestowanych, wagę do 300 kg i dwa komplety kluczy. Przedsionek wyposażony w umywalkę z blachy kwasoodpornej, przepływowy podgrzewacz wody, szafkę na środki dezynfekcyjne, blat do pisania, gniazdo elektryczne 230 V, kran do podpięcia wody, apteczkę, instrukcje: obsługi chłodni (agregatu), BHP i udzielania pierwszej pomocy, obsługi podgrzewacza wody

| Szczegółowy opis kontenera |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla kontenera | Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne oferowanego kontenera |  |
| 2 | Atestowane drzwi komory chłodniczej Atest PZH | Tak/nie * |
| 3 | Agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V | Agregat zasilany prądem o napięciu …………………………….. V |
| 4 | Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od + 10 st. C do – 5 st. C | Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od …………… st. C do ……………. st. C |
| 5. | Wyciągarka elektryczna o udźwigu co najmniej 250 kg | Wyciągarka elektryczna o udźwigu ………kg |
| 6. | Waga do 300 kg | Waga do …………… kg |
| 7. | Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną – bez łączeń | Tak/nie * |
| 8. | Drzwi przedsionka izolowane | Tak/nie * |
| 9. | Umywalka ze stali nierdzewnej | Tak/nie * |
| 10. | Elektryczny podgrzewacz wody | Tak/nie * |
| 11. | Podlicznik energii elektrycznej | Tak/nie * |

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam że oferowane kontenery spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu wraz z załącznikami

.........................................       	...................................................................................................................

(miejsce, data)	             (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

- Trzech wolnostojących kontenerów chłodniczych z przedsionkiem  do przetrzymywania dzików zadaszonych o wymiarach zewnętrznych ok 400x200 cm i wewnętrznych ok 380x180 cm. Wysokość kontenera pozwalająca na powieszenie tusz w pozycji pionowej. Drzwi  komory chłodniczej posiadają atest PZH. Ściany i sufit wykonane z płyty poliuretanowej o grubości 10 cm. Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną - bez łączeń. Chłodnia wyposażona w agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V ze sterownikiem pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury + 10 do – 5 st. C, instalację elektryczną z zabezpieczeniem przeciwnapięciowym, podlicznikiem i oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, kolejkę w kształcie litery U ze stali kwasoodpornej oraz wciągarkę elektryczną o udźwigu co najmniej 250 kg zainstalowana nad wejściem do chłodni, 15 haków atestowanych, wagę do 300 kg i dwa komplety kluczy. Przedsionek wyposażony w umywalkę z blachy kwasoodpornej, przepływowy podgrzewacz wody, szafkę na środki dezynfekcyjne, blat do pisania, gniazdo elektryczne 230 V, kran do podpięcia wody, apteczkę, instrukcje: obsługi chłodni (agregatu), BHP i udzielania pierwszej pomocy, obsługi podgrzewacza wody

| Szczegółowy opis kontenera |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla kontenera | Oferowane przez Wykonawcę |
| 1 | Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne oferowanego kontenera |  |
| 2 | Atestowane drzwi komory chłodniczej Atest PZH | Tak/nie * |
| 3 | Agregat zasilany prądem o napięciu ok 230 V | Agregat zasilany prądem o napięciu …………………………….. V |
| 4 | Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od + 10 st. C do – 5 st. C | Sterownik pozwalającym na utrzymanie wewnątrz temperatury od …………… st. C do ……………. st. C |
| 5. | Wyciągarka elektryczna o udźwigu co najmniej 250 kg | Wyciągarka elektryczna o udźwigu ………kg |
| 6. | Waga do 300 kg | Waga do …………… kg |
| 7. | Podłoga z płyty poliuretanowej pokryta jednolitą blachą kwasoodporną – bez łączeń | Tak/nie * |
| 8. | Drzwi przedsionka izolowane | Tak/nie * |
| 9. | Umywalka ze stali nierdzewnej | Tak/nie * |
| 10. | Elektryczny podgrzewacz wody | Tak/nie * |
| 11. | Podlicznik energii elektrycznej | Tak/nie * |

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczam że oferowane kontenery spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu wraz z załącznikami

.........................................       	...................................................................................................................

(miejsce, data)	             (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)